Checkliste und Leitlinien für die Erarbeitung und Überarbeitung eines Nahverkehrsplans für einen barrierefreien ÖPNV

Jörg Bechtold - Entwurf

27.06.2025

Einleitung

Mit der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) von 2013 sollte bis 2022 eine vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) erreicht werden. Das zentrale Instrument ist der durch die Aufgabenträger (i.d.R. Kreise und kreisfreie Städte) zu erstellende Nahverkehrsplan (NVP). Die Barrierefreiheit im ÖPNV hat erhebliche Fortschritte gemacht, aber der ÖPNV wird bundesweit nur bei wenigen Aufgabenträger dem Anspruch im PBefG und der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) insbesondere in Artikel 9 und 20 auch nur annähernd gerecht. Es zeigen sich immer wieder Schwächen des NVP bei Inhalt und Umsetzung.

Im Rahmen seines Projekts „ÖPNV für Alle“ hat der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK) daher KCW damit beauftragt, exemplarisch zwei ausgewählte Nahverkehrspläne daraufhin zu untersuchen, inwieweit ihre Inhalte den Anforderungen gerecht werden, die Menschen mit den wesentlichen verschiedenen Formen von Beeinträchtigungen an ihre Nutzung des ÖPNV haben.

Die hierfür entwickelte Analysemethodik baut auf den Ergebnissen der BMDV-Studie auf und vertieft sie. Erste Erkenntnisse zur Funktion der Nahverkehrspläne für die vollständige Barrierefreiheit hatte KCW zusammen mit der STUVA Köln in einer Studie zur Evaluation des Rechtsrahmens der Barrierefreiheit im Verkehr erarbeitet.

Ziel ist es, damit dem BSK und seinen Mitgliedern eine Hilfestellung für eigenständige Arbeiten im jeweiligen lokalen Kontext an die Hand zu geben. Nicht Thema war die Analyse der konkreten Umsetzung der NVP-Inhalte „vor Ort“.

Checkliste und Leitlinien

Im Sinne „Nichts über uns ohne uns“ ist ein wirksamer und umfassender Beteiligungsprozess wie in Artikel 29 der UN-BRK gefordert von Menschen mit Behinderungen und deren Selbsthilfevereinigungen, Selbstvertretungsorganisationen, Verbände, Behindertenbeiräte und Behindertenbeauftragte am gesamten Planungs-, Entwicklungs- und Erstellungsprozess verbindlich vorzusehen.

In den NVPs sind Zielsetzung und Leitsätze für die Definition eines barrierefreien ÖPNV mit Verweis auf Bundes- und Landesgesetzgebung und kommunalen Verordnungen zu vereinbaren.

Auch ist eine umfassende Berücksichtigung unterschiedlicher Zielgruppen beziehungsweise Formen von Mobilitätseinschränkungen bei den Anforderungen und in eigenen Kapiteln gebündelte Darstellung der Standards und Maßnahmen festzuschreiben.

Eine Berücksichtigung aller Handlungsfelder kombiniert mit konkreten Maßnahmen und verbindlichen Vorgaben zu beispielsweise Bordhöhen und Spaltbreiten zwischen Fahrzeugen und Bordsteinen ist festzulegen.

Die vier abgeleiteten Handlungsfelder:

- Haltestelleninfrastruktur

Weg und Zugang zu den Haltestellen

Sinnvoll wäre eine gesetzliche Regelung, dass die Kommunen sich an der Erstellung der NVPs wegen einer barrierefreien Gestaltung des Weges zur Haltestelle beteiligen müssen.

Kurz:

  - Barrierefreie Zugänge (Rampen, Aufzüge).

  - Niveaugleiche Übergänge und Weg ohne Stufen.

  - Orientierungshilfen (taktile Leitstreifen, kontrastreiche Markierungen).

- Fahrzeuge und Haltestellen

Die Bordsteighöhe sollte bei Bushaltestellen bei 18 cm wie z.B. in Erfurt liegen, mindestens aber sind hier auch 16 cm möglich.

Die Anforderungen in einem NVP müssen grundsätzlich alle Elemente abbilden, mit denen Fahrgäste im Rahmen einer Fahrt mit ÖPNV-Fahrzeugen in Kontakt treten.

Die Anforderungen sind nicht nur qualitativ zu fassen, sondern auch zu konkretisieren.

Zum Beispiel sollten konkrete Vorgaben zu Bordhöhen und Spaltbreiten zwischen Fahrzeugen und Haltestellen angegeben werden.

Auch sind die Anforderungen an Aufstell- und Manövrierflächen in Fahrzeugen und an Haltestellen zu quantifizieren.

Auch sind Anforderungen an eine kontrastreiche Gestaltung festzuschreiben.

Bei den beschriebenen Anforderungen an Haltestellen sollten für die Ausstattung mit barrierefreien Fahrzeugen und den Haltestellenausbau konkrete zeitliche Ziele aufgeführt werden.

Am besten ist, wenn bei Fahrzeugen keine Ausnahmen vorgesehen sind und diese zukünftig grundsätzlich barrierefrei zu entwickeln und zu bauen sind.

Am besten für mobilitätseingeschränkte Menschen ist, wenn alle Busse und S- und U-Bahnen sowie Regionalzüge so gestaltet werden, dass der Einstieg und Ausstieg niveaugleich, nahezu spaltfrei und neigungsarm erfolgen kann. Auch ist der Fahrgastraum stufenlos zu gestalten.

Hierfür können Niederflurbusse mit Kneelingfunktion genutzt werden (Einstiegskante um ca. 80 mm aus Fahrstellung von 320 mm bis 340 mm heraus absenkbar).

Wenn die Anforderungen hierzu mehrfach aufgeführt werden, dann spricht dies für eine hohe Priorität, auch ist dies sehr wichtig für Menschen ohne Mobilitätseinschränkungen wie Familien mit Kinderwagen usw.

Kurz:

  - Niederflurtechnik, breite Türen, Rollstuhlstellplätze.

  - Kontrastreiche Gestaltung, akustische Ansagen.

  - Am besten niveaugleicher Einstieg, nur ausnahmsweise Einstiegshilfen wie Rampen, Hublifte.

- Fahrgastinformation und Vertrieb

Grundsätzlich muss eine barrierefreie Gestaltung der Fahrgastinformation über die gesamte Reisekette sowie im Störungsfall gefordert werden.

Eine ausdrückliche Vorgabe zur Anwendung des Zwei-Sinne-Prinzips ist zu verankern.

Auch differenzierte Vorgaben für unterschiedliche Beeinträchtigungen müssen vorhanden sein und diese müssen alle Aspekte abdecken.

Die barrierefreie Fahrgastinformation ist in ihrer Bedeutung in den Anforderungen umfassend und in den Vorgaben konkret aufzuführen. Die Standards sind zu quantifizieren.

Zu letzteren gehören zum Beispiel Angaben zur mittleren Lesehöhe von Aushängen und die Anlehnung der Schriften an die DIN 32975.

Ausnahmen können für dieses Handlungsfeld benannt werden.

Kurz:

  - Zwei-Sinne-Prinzip (visuell + akustisch).

  - Barrierefreie Websites, dynamische Anzeigen mit Sprachausgabe.

  - Leicht verständliche Sprache

  - Niedrige, unterfahrbare Automaten und gut ersichtliche Anzeigen für Rollstuhlnutzende.

- Betrieb und Service

Eine Schulung des Personals für die Belange von Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und im Umgang mit diesen ist von großer Bedeutung und sollte hier verbindlich vereinbart werden, um das Personal dafür zu sensibilisieren und um einen barrierefreien ÖPNV zu erreichen.

Für die Gestaltung von Notfahrplänen, des Winter- und Reinigungsdienstes sind verbindliche Anforderungen in den Leitsätzen und in den Vorgaben konkret aufzuführen.

Notfallfahrplänen und Ersatzzüge in Notfallsituationen sollten auch berücksichtigt und barrierefrei ausgestaltet werden, um bei Unwettern oder großen technischen Störungen reagieren zu können.

Kurz:

  - Schulung des Personals im Umgang mit Beeinträchtigungen.

  - Wartung von Aufzügen/Rampen, Winterdienst.

  - Störungskommunikation (Umleitungen, Verspätungen).

  - Notfahrpläne und Ersatzzüge usw. auch barrierefrei gestalten.

Empfehlungen:

- Konkretisierung der Standards:

  - Verbindliche Vorgaben (z. B. DIN-Normen) für alle Handlungsfelder.

  - Zeitpläne für Umsetzung (z. B. DFI-Anlagen mit Sprachausgabe).

- Partizipation stärken:

  - Frühzeitige Einbindung von Betroffenenverbänden (z. B. BSK).

- Monitoring:

  - Regelmäßige Überprüfung der Umsetzung "vor Ort".

- Schulungen:

  - Verpflichtende Schulungen für ÖPNV-Personal zu Barrierefreiheit.

- Technische Harmonisierung:

  - Aktualisierung veralteter Vorgaben (z. B. Bordhöhen).

# Entwurf eines Leitfadens für vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV

(Basierend auf den Erkenntnissen des Gutachtens der KCW GmbH 2025)

## 1. Zielsetzung

Dieser Leitfaden definiert verbindliche Mindeststandards für die vier zentralen Handlungsfelder der Barrierefreiheit im ÖPNV. Er richtet sich an Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen und Planungsbüros und soll eine bundesweit einheitliche Umsetzung der PBefG-Vorgaben gewährleisten.

## 2. Handlungsfelder & Maßnahmen

### A. Haltestelleninfrastruktur

Ziel: Stufenfreier Zugang, intuitive Orientierung, Sicherheit.

| Anforderung | Umsetzung |
| --- | --- |
| Zugänge | - Rampen (max. 6 % Steigung), Aufzüge mit Sprachansage und Braille-Beschriftung. - Taktile Leitstreifen (DIN 32984). |
| Bordsteinhöhen | - 21–22 cm für Busse, 55–76 cm für Bahnen (DIN 18040-1). - Max. 5 cm Spalt zwischen Fahrzeug und Bordstein. |
| Orientierung | - Kontrastreiche Markierungen (hell/dunkel). - Akustische Signale für Blinde an Ampeln. |
| Sitzmöglichkeiten | - Mind. 1 Sitzplatz pro Haltestelle mit Armlehnen (für Ältere/Gehbehinderte). |
| Priorisierung | - Barrierefreier Ausbau zuerst an Hauptknoten und hochfrequentierten Haltestellen. |

### B. Fahrzeuge

Ziel: Nutzbarkeit für alle Fahrgäste, unabhängig von Mobilitätseinschränkungen.

| Anforderung | Umsetzung |
| --- | --- |
| Einstieg | - 100 % Niederflurfahrzeuge, Kneeling-Systeme (Absenkung um 8–10 cm). - Rampen (max. 12 % Neigung) oder Hublifte. |
| Innenraum | - Mind. 2 Rollstuhlstellplätze pro Fahrzeug (1,5 m² Fläche). - Klappbare Sitze für Rollatoren/Kinderwagen. |
| Kommunikation | - Dynamische Anzeigen mit Sprachansage (Zwei-Sinne-Prinzip). - Kontrastreiche Griffstangen (gelb/schwarz). |
| Notfallsysteme | - Visuelle und akustische Alarmierung. - Bedienhöhen für Nothalteknöpfe (max. 1,2 m). |

### C. Fahrgastinformation & Vertrieb

Ziel: Zugängliche Informationen für alle Sinne.

| Anforderung | Umsetzung |
| --- | --- |
| Dynamische Anzeigen (DFI) | - Sprachausgabe an allen Haltestellen mit > 1.000 Fahrgästen/Tag. - Großschrift (mind. 16 pt) und hoher Kontrast. |
| Digitale Angebote | - Barrierefreie Apps/Websites (WCAG 2.1 AA). - Echtzeit-Daten zu Aufzugsstörungen. |
| Fahrpläne | - Leichte Sprache, Piktogramme. - Taktile Pläne für Blinde an Hauptknoten. |
| Vertrieb | - Automaten mit Audioführung und Bedienhöhe 0,85–1,2 m. - Alternativen: Mobile Tickets, Begleitung durch Personal. |

### D. Betrieb & Service

Ziel: Verlässlichkeit und Unterstützung im Alltag.

| Anforderung | Umsetzung |
| --- | --- |
| Personal | - Schulungen zu Umgang mit Beeinträchtigungen (z. B. Gebärdensprache-Grundlagen). - Ansprechpartner für Hilfesuchende. |
| Wartung | - Tägliche Prüfung von Aufzügen/Rampen. - Priorisierte Räumung von Haltestellen im Winter. |
| Störungsmanagement | - Barrierefreie Alternativen bei Ausfällen (Ersatzverkehr mit Rollstuhltransport). - Echtzeit-Benachrichtigungen per App/SMS. |
| Feedback-Systeme | - Einfache Meldewege (z. B. Hotline, Online-Formulare in leichter Sprache). |

## 3. Umsetzung & Monitoring

- Zeitplan: Priorisierte Umsetzung innerhalb von 5 Jahren.

- Beteiligung: Verbindliche Einbindung von Behindertenverbänden (z. B. BSK) bei Planung.

- Kontrolle: Jährliche Prüfung durch unabhängige Gutachter.

- Finanzierung: Förderprogramme von Bund/Ländern nutzen (z. B. "ÖPNV für Alle").

## 4. Muster-Checkliste für Aufgabenträger

| Handlungsfeld | Ja | Nein | Geplant bis |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle Haltestellen mit Rampen | ☐ | ☐ | _______________ |
| 100 % Niederflurfahrzeuge | ☐ | ☐ | _______________ |
| DFI mit Sprachausgabe | ☐ | ☐ | _______________ |
| Personal geschult | ☐ | ☐ | _______________ |

### Zusammenfassung

Dieser Leitfaden bietet konkrete, praxisnahe Vorgaben für eine vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV. Entscheidend sind:

- Technische Standards (DIN-Normen, Zwei-Sinne-Prinzip).

- Verbindliche Zeitpläne für die Umsetzung.

- Partizipation und Monitoring zur Sicherstellung der Qualität.

Quelle: Gutachten KCW GmbH im Auftrag des BSK (2025), basierend auf PBefG und DIN 18040-1.